Nik Blagus, 4.TRA

16.9.2025

Naloga 1									5%

Razložite postopek kodiranja in dekodiranja podatkov. Kako se podatki kodirajo v digitalni obliki, in kako se dekodirajo nazaj v izvorno obliko? Raziskujte različne metode kodiranja, kot so kodiranje v binarni obliki, Huffmanovo kodiranje…

Kodiranje podatkov pomeni pretvorbo informacij v obliko, ki jo računalnik razume, najpogosteje v binarno kodo (0 in 1), medtem ko dekodiranje pomeni pretvorbo nazaj v izvorno obliko (besedilo, slika, zvok). Osnovna metoda je binarno kodiranje, kjer vsak znak dobi svojo kombinacijo ničel in enic. Za učinkovitejše shranjevanje se uporablja tudi Huffmanovo kodiranje, kjer se pogosti znaki predstavijo s krajšimi kodami, redkejši pa z daljšimi. Namen kodiranja je lažje shranjevanje in prenos podatkov, dekodiranje pa omogoča njihovo razumevanje človeku.

Naloga 2									5%

Raziskujte, kako se kodiranje uporablja v modernih komunikacijskih sistemih, kot so brezžični telefoni, satelitske komunikacije, in internet. Kakšne izzive prinaša kodiranje v teh sistemih in kako se rešujejo?

Analizirajte primer sodobne tehnologije, kot je 4G/5G ali Wi-Fi, in preučite vlogo kodiranja v teh sistemih.

V sodobnih komunikacijskih sistemih, kot so brezžični telefoni, sateliti in internet, ima kodiranje ključno vlogo pri prenosu podatkov. Glavni izziv je, da se podatki med prenosom lahko popačijo zaradi šuma, motenj ali izgube signalov. Zato se uporabljajo različne tehnike, ki omogočajo zaznavanje in popravljanje napak. V omrežjih 4G/5G se na primer uporablja kanalno kodiranje (kot je turbo ali LDPC kodiranje), ki zagotavlja, da lahko sprejemnik pravilno obnovi podatke tudi, če pride do motenj. Podobno Wi-Fi uporablja kodiranje OFDM in mehanizme za popravljanje napak, da je povezava stabilna in hitra. Tako kodiranje omogoča zanesljiv, učinkovit in varen prenos informacij, kar je nujno za delovanje modernih komunikacijskih tehnologij.

Naloga 3									5%

Razložite različne metode kodiranja signala, kot so Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK), Phase Shift Keying (PSK), in Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Kako te metode vplivajo na kakovost signala in prenos podatkov?

Metode kodiranja signala omogočajo prenos podatkov prek sprememb nosilnega signala. Pri **ASK** se spreminja amplituda, kar je enostavno, a občutljivo na šum. **FSK** uporablja spremembe frekvence, kar je zanesljivejše, a manj učinkovito. **PSK** spreminja fazo signala in omogoča večjo učinkovitost, vendar zahteva natančno sinhronizacijo. **QAM** združuje amplitudo in fazo ter omogoča zelo hitre prenose, a je občutljiv na motnje. Enostavne metode so bolj odporne, kompleksne pa omogočajo višje hitrosti.

Naloga 4									5%

Podatku 10001101, določi paritetni bit tako da bo veljala liha partiteta. V kakšnem primeru paritetni bit ne bo uspešno zaznal napake pri prenosu?

Najprej preštejmo število enic v podatku 10001101:

Ker želimo liho pariteto, mora biti skupno število enic liho. Trenutno je 4 (sodo), zato moramo dodati paritetni bit = 1. Končni niz je torej:  100011011

Paritetni bit ne zazna napake, kadar se v prenosu spremeni sodo število bitov (npr. 2, 4 …), saj se pariteta kljub napaki ne spremeni in sprejemnik sklepa, da je podatek pravilen.

Naloga 5									10%

Podan je naslednji podatek: 10011010

- Izračunajte paritetni bit za sodo in liho pariteto. Zapišite končni podatek z dodanim paritetnim bitom.

Soda pariteta: paritetni bit = 0 (ker je že 4 enice, skupno mora ostati sodo). Končni niz: 100110100.

Liha pariteta: paritetni bit = 1 (da bo skupno število enic liho). Končni niz: 100110101.

- Pošljite podatke, ki ste jih izračunali v prejšnjem koraku. Uporabite oba niza (za sodo in liho pariteto) in preverite, če paritetni bit po prejemu podatkov še vedno velja.

Prejeti niz (soda): 100110100 štejem enice: 4 sodo  pariteta velja (ni napake).

Prejeti niz (liha): 100110101  štejem enice: 5  liho  pariteta velja (ni napake).

- Spremenite en bit v podatkovnem nizu (naključno spremenite en 1 v 0 ali obratno) in simulirajte, da je prišlo do napake med prenosom. Razložite kako ste zaznali napako.

Spremenjen bit: na primer 3. bit v podatku (0  1). Novi podatkovni del: 10111010.

Prejeti niz (soda, par.bit=0): 101110100  štejem enice: 5 (neparno)  pričakovana sodo pariteta ne velja  napaka zaznana.

Prejeti niz (liha, par.bit=1): 101110101  štejem enice: 6 (sodo)  pričakovana liho  pariteta ne velja  napaka zaznana.

Razlaga: ena napaka spremeni pariteto (sodo  liho), zato jo pariteta vedno zazna.

- Spremenite dva različna bita (dve napaki) v podatkovnem nizu. Preverite, ali bo paritetni bit zaznal napako. Razložite, zakaj v tem primeru paritetni bit ne zazna napake.

Spremenjena bita: na primer 2. bit (0 1) in 5. bit (1 0). Novi podatkovni del: 11010010.

Prejeti niz (soda, par.bit=0): 110100100  štejem enice: 4 (sodo)  pričakovana sodo pariteta velja (napaka ni zaznana).

Razlaga: če se pri prenosu spremeni sodo število bitov (npr. 2), pariteta ostane enaka in napake ne zazna. Paritetni bit torej zazna le neparno število zamenjanih bitov.

Naloga 6									20%

Za spodaj podane podatkovne nize izračunajte kontrolno vsoto ter preverite ali je prišlo do napake pri prenosu.

  - 01001010 11110000 00001111

  - 10011001 11100010 00100100 10000100

  - 10100101 11010010 00101001

Pri kontrolni vsoti (checksum) se binarne nize sešteje po bajtih (modulo 2⁸), nato pa se preveri, ali je rezultat ob prenosu enak pričakovani vsoti. Če se vrednosti ne ujemajo, je prišlo do napake.

a) 01001010 11110000 00001111

Seštevek = 01001010 + 11110000 + 00001111 = 1 10111101 (9 bitov, prenese se 1).

Končni rezultat (z zavijanjem prenosa) = 01111110.

b) 10011001 11100010 00100100 10000100

Seštevek = 10011001 + 11100010 + 00100100 + 10000100 = 1 10111111.

Končni rezultat = 01111111.

c) 10100101 11010010 00101001

Seštevek = 10100101 + 11010010 + 00101001 = 1 100111000 (9 bitov).

Končni rezultat = 10011100.

Naloga 7									5%

Raziskujte in opišite zgodovinski razvoj metode CRC. V nalogi odgovorite na naslednja vprašanja:

- Kdo je izumil CRC in kdaj?

CRC je izumil W. Wesley Peterson leta 1961, ko je opisal metodo za zaznavanje napak pri prenosu podatkov.

- Kakšne so glavne izboljšave CRC skozi čas in zakaj so bile potrebne?

Sprva so CRC uporabljali z enostavnimi polinomi, kasneje pa so jih podaljšali in izboljšali, da so lahko zaznali tudi zapletene napake, ki nastanejo pri hitrejšem prenosu. Izboljšave so bile potrebne, ker so omrežja postajala hitrejša in količina podatkov večja, zato je bilo pomembno zanesljivo odkrivanje napak.

- Opišite, kako se CRC uporablja danes v omrežnih protokolih, kot so Ethernet in USB. Raziščite tudi kako CRC pomaga zagotoviti zanesljivost prenosa podatkov.

Danes se CRC uporablja v Ethernetu, USB-ju, diskih in brezžičnih omrežjih. Pošiljatelj pri vsakem paketu izračuna CRC vrednost in jo doda podatkom. Sprejemnik znova izračuna CRC in ga primerja. Če se ujemata, je prenos pravilen, če ne, pa se paket zavrže ali ponovno pošlje. Tako CRC pomaga, da so prenosi podatkov zanesljivi in varni.

Naloga 8									30%

Preveri pravilnost prenosa podatkov s CRC naslednjim podatkom:

  - SPOROČILO: 101101101
VZOREC: 101

Dolžina vzorca = 3 → ostanek = 2 bita

Izračun ostanka po deljenju mod 2 = 11

  - SPOROČILO: 101110101

VZOREC: 10110

Dolžina vzorca = 5 → ostanek = 4 bita

Izračun ostanka = 0101

  - SPOROČILO: 1100101100

VZOREC: 1101

Dolžina vzorca = 4 → ostanek = 3 bita

Izračun ostanka = 000

  - SPOROČILO: 10111010111

VZOREC: 1001

Dolžina vzorca = 4 → ostanek = 3 bita

Izračun ostanka = 111

  - SPOROČILO: 1100110

VZOREC: 111

Dolžina vzorca = 3 → ostanek = 2 bita

Izračun ostanka = 00